第十七章 欧姆定律

河北中考真题

1.[2017·河北] (多选)如图4所示,电源电压不变,P置于中点,a为电流表或电压表。任意闭合开关,电路都是安全的,下列说法中正确的是	(　　)

图4

A.a是电压表

B.只闭合S1,P向右滑动,a示数的变化量与A2示数的变化量的比值变小

C.闭合S1、S3,断开S2,A1的示数大于A2的示数

D.闭合S1、S2、S3,P向左滑动,A1的示数减小

2.[2019·河北改编] (多选)如图5所示,电源电压不变,R1、R2为定值电阻,R为滑动变阻器,a、b是电流表或电压表。当只闭合开关S、S1时,a、b的指针均明显偏转,将位于中点的滑片P向左移动,a的示数不变,b的示数有变化。以下说法中正确的是	(　　)

图5

A.b是电流表

B.只闭合S、S2,移动滑片P,则a示数的变化量与b示数的变化量的比值可能等于R1+R2

C.若将b换成另一种电表,只闭合S、S2,将滑片P向右移动,通过R2的电流一定变大

D.若将a与b的位置互换,只闭合S、S2,则a的示数与b的示数的比值可能等于R2

3.[2020-2021学年河北九地市二模] (多选)如图6所示的电路中,电源电压保持不变,a、b、c为电流表或电压表;闭合所有开关,在滑片P移动过程中,电表a、b示数均有变化,电表c无示数。下述说法正确的是	(　　)

图6

A.电表a、b为电流表,电表c为电压表

B.闭合S、S2,滑片右移,电表a示数变大,电表c示数变小

C.闭合S、S2,滑片右移,电表c示数变化量与电表a示数变化量之比不变

D.闭合全部开关,滑片左移,电表a示数与电表b示数之比变小

4.[2020-2021学年石家庄市四区联考模拟] 在“探究通过导体的电流与导体电阻的关系”实验中,老师提供的实验器材有:电源电压恒为4.5 V、电流表、电压表、滑动变阻器(“10 Ω　2 A”和“40 Ω

1.5 A”)、定值电阻(5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω)、开关、导线若干。

图7

(1)如图7甲所示电路中,定值电阻的阻值为5 Ω,把电路连接完整后,应将滑动变阻器的滑片滑到最　　　　(选填“左”或“右”)端。闭合开关,电压表的示数为0.5 V,电流表的示数为0.1 A,此时,电路中　　　　(选填“有”或“没有”)故障。调节滑动变阻器的滑片,使电压表示数为2.4 V,电流表的示数(如图乙所示)为　　　　A,请你根据上述信息把电路连接好。

(2)再把10 Ω、15 Ω、20 Ω的电阻分别接入电路中,调节滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为2.4 V,并把电流和电压值记入表格中。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 电流/A |  | 0.24 | 0.16 | 0.12 |

(3)分析数据,可得出结论:电压一定时,                                      　。

(4)实验中选用的是　　　　　的滑动变阻器。为了保证电阻均能正常进行实验,且在不改变电表量程的情况下,定值电阻两端设定的电压的取值范围是　　　　V。

5.[2019-2020学年张家口二模] 测量未知电阻的阻值。

(1)小明要测量一个阻值约为数百欧的电阻Rx的阻值,提供的器材有:电源(电压约5 V),学生用电压表(量程0~3 V和0~15 V),电阻箱R(0~9999 Ω　5 A),开关S1和S2(S2为单刀双掷开关,可分别拨到触点1、2接通电路),导线若干。他设计了如图8甲所示的实验电路图,实验过程如下:

图8

①根据实验电路图连接的图乙的实物图中有错误,请在接错的导线上画“×”,并用笔画线代替导线画出正确的接法。

②电路连接正确后,闭合S1,将S2拨到触点1时,电压表的读数为U1。

③闭合S1,将S2拨到触点2,当电阻箱的阻值调为R0时,电压表的示数为U2,则待测电阻的阻值Rx=　　　　　　。

④如果实验器材中没有提供电压表,现再提供一只电流表(0~0.6 A),利用上述器材,你认为　　　(选填“能”或“不能”)较准确测出该待测电阻的阻值,原因是

。

(2)小红利用本组实验器材测量另一未知电阻的阻值,其实验电路如图9所示。

图9

①在某次实验中,测得电流表A1的示数为I1,A2的示数为I2,则待测电阻Rx=　　　　。

②在某次测量中,小红发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P,电流表A1、A2的示数始终相等,即I1=I2,由此判断出故障的原因是　。

③本实验中滑动变阻器的作用是保护电路和　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.[2018·河北改编] 如图10甲所示,电源电压不变,小灯泡L正常发光时的电压为10 V,滑动变阻器R1的规格为“10 Ω　1 A”。闭合开关,当滑片P置于距左端三分之一处时,灯泡正常发光,电流表指针满偏,电表表盘如图乙所示。

(1)求电源电压。

(2)用定值电阻R2代替小灯泡,再将另一电压表V2接入电路,其他部分电路连接不变。闭合开关,当滑片P置于某位置时,两个电压表指针偏转的角度相同,且V2示数大于V1的示数,两种电表指针偏转角度之比为2∶1。求R2可能的阻值。

图10

7.[2019·河北] 如图11甲所示,电源电压保持不变,定值电阻R1=10 Ω,R2=5 Ω;滑动变阻器R的规格为“30 Ω　2.5 A”;电流表A2选用0~3 A的量程,电压表选用0~15 V的量程。闭合全部开关,电流表A1的示数为1 A。

(1)求电源电压。

(2)若将表盘如图乙所示的电流表A3接入电路,闭合全部开关,改变滑片位置,A3的指针恰好指在满偏的三分之二处,求变阻器接入电路的可能值。

(3)用一个新的电源替代原来的电源,只闭合开关S,在保证电路安全的情况下,求电源电压的最大值。

图11

全国中考真题

8.[2020·丹东改编] (多选)如图12所示,电源电压保持不变,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P从b端向中点滑动的过程中,电流表和电压表都有示数。下列说法正确的是(　　)

图12

A.电流表的示数变小

B.R1两端的电压变大

C.R1的电流变化量小于滑动变阻器的电流变化量

D.电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值不变

9.[2020·江西] 如图13所示,滑动变阻器R2的最大阻值与定值电阻R1相等,闭合开关S,当滑片P在a端时,电压表示数为2 V,则电源电压为　　　　V,此时电流表示数为I1,当滑片P在b端时,电流表示数为I2,则I1∶I2=　　　　。

图13

10.[2020·盐城] 小明和小华一起探究电流与电阻的关系。器材有新干电池两节,5 Ω、10 Ω、20 Ω的定值电阻各一只,“20 Ω　1 A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一只,导线若干。

图14

(1)用笔画线代替导线将图14甲中电路补充完整,使滑动变阻器滑片向左移动时电阻减小。

(2)将滑动变阻器滑片移动到最　　　　端。闭合开关,小明发现电压表示数接近电源电压,可能是定值电阻R出现了　　　　故障。

(3)排除故障后,移动滑动变阻器滑片,直至电压表示数为1 V,此时电流表示数如图乙所示,大小为　　　　A。

(4)小明逐一将10 Ω和20 Ω的电阻接入电路,继续进行实验。当　　　　Ω的电阻接入电路后,无法将电压表示数调节到1 V。于是,他改变定值电阻两端电压,重新依次进行实验。调节后的电压值应该不低于　　　　V。

(5)实验结束后,小华觉得可以通过调整顺序来避免实验中存在问题,合理的顺序是

。

11.[2020·上海] 小华做“用电流表、电压表测电阻”实验,现有电源(电压为1.5 V的整数倍且保持不变)、待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个,以及导线若干。他正确串联电路后,将电压表并联在电路中。闭合开关,移动滑动变阻器滑片,将测得的两组数据记录在表一中。小华观察数据思考后重新连接了电压表,将新测得的两组数据记录在表二中。小华通过数据处理求出了待测电阻的阻值,完成实验。

表一

| 实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | 0.18 |
| 2 | 2.3 | 0.20 |

表二

| 实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2.2 | 0.20 |
| 4 | 2.6 | 0.24 |

(1)获得表一实验数据的过程中,小华将电压表并联在　　　　　　的两端。

(2)实验中小华所用的电源电压为　　　　V。

(3)根据表一中实验序号1的数据,计算此次待测电阻的阻值为　　　　Ω。(精确到0.1 Ω)

(4)根据实验数据,计算并判断所用滑动变阻器的规格能否为“10 Ω　2 A”。

12.[2019·玉林] 如图15甲所示是“伏安法测电阻”的实验电路图。

图15

(1)请你根据图甲的电路图,用笔画线代替导线,将图乙中的实物图连接完整。(要求滑动变阻器滑片P向右移动时,其接入电路的阻值变大)

(2)在连接电路时,开关必须　　　　。

(3)闭合开关S后,发现电流表无示数,电压表有示数,则出现的故障可能是　。

(4)排除故障后,闭合开关S,当滑片P移动到某一位置时,电流表的示数为0.2 A,电压表的示数如图丙所示,其示数为　　　V,则待测电阻Rx=　　　　　Ω。

(5)若实验中电流表不慎损坏,现给你一个已知阻值为R0的电阻、一个单刀双掷开关S1和导线若干,请你用上述器材和原有器材完成图丁的电路图,要求能测量Rx的阻值。

13.[2020·雅安改编] 如图16所示电路,电源电压为12 V且不变,电阻R1的阻值为10 Ω。求:

(1)闭合开关S,电流表的示数I。

(2)现有滑动变阻器R2,其规格为“20 Ω　1.5 A”“50 Ω　1 A”或“50 Ω　1.5 A”中的一个。将R1与R2分别以串联和并联的连接方式接入M、N两接线柱间,闭合开关S,移动滑动变阻器R2的滑片,观察不同连接方式中电流表的两次示数分别是2.5 A和0.2 A。请通过计算判断所用滑动变阻器R2的规格。

图16

14.[2019·上海] 在如图17所示的电路中,电源电压为12 V且保持不变,电阻R1的阻值为10 Ω,滑动变阻器R2上标有“1 A”字样。闭合开关S,电压表示数为5 V。

(1)求通过电阻R1的电流I1。

(2)移动滑动变阻器滑片P过程中,电源电压与电压表示数的比值最大为3,求电压表最大示数和最小示数的差值ΔU1。

图17

答案

1.AC　[解析] (1)由电路图可知,当S1与S2闭合时,电表a与电源串联,若a为电流表,会造成电源短路,故a不是电流表;此时电路是安全的,说明a是电压表,故A正确。

(2)只闭合S1,R1和滑动变阻器串联,电压表a测滑动变阻器两端的电压,两电流表测电路中的电流,设P向右滑动前后电路中的电流分别为I1、I2,因串联电路中总电压等于各分电压之和,

所以,由I=UR可得,电压表a示数的变化量:

ΔU2=U滑-U滑'=(U-I1R1)-(U-I2R1)=(I2-I1)R1=ΔIR1,

则ΔU2ΔI=R1,即a示数的变化量与A2示数的变化量的比值不变,故B错误。

(3)闭合S1、S3,断开S2,R2与滑动变阻器并联后再与R1串联,电流表A1测干路电流,电流表A2测变阻器支路的电流,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,干路电流表A1的示数大于支路电流表A2的示数,故C正确。

(4)闭合S1、S2、S3时,R2与滑动变阻器并联,R1和A1同时短路,A1示数为0,滑片移动时电流表A1的示数仍然为0,即示数不变,故D错误。

2.AD　[解析] 只闭合开关S、S1时,电表b与滑动变阻器R串联,且滑片P向左移动,b的示数有变化,则b一定是电流表,故A正确。

若a为电流表,测通过R2的电流,由于R2的阻值和两端的电压均不变,滑片P向左移动,a的示数不变;

若a为电压表,测电源电压,其示数也不变,a可能是电流表也可能是电压表;

a为电压表、b为电流表时,只闭合S、S2,此时R1与R串联,电压表a测R两端的电压,电流表测电路中的电流,则有:R1=ΔUΔI,即a示数的变化量与b示数的变化量的比值等于R1;

a、b均为电流表时,只闭合S、S2,R、R2短路,电路为R1的简单电路,移动滑片P,a、b两表的示数变化量均为0,故B错误。

将b换成电压表,a为电压表时,只闭合S、S2,R1、R2与R串联,滑片P向右移动,电阻变小,电路总电阻变小,电流变大;

将b换成电压表,a为电流表时,只闭合S、S2,R短路,R1、R2串联,滑片P向右移动,电阻不变,电路总电阻不变,电流不变,故C错误。

a为电压表、b为电流表时,若将a与b的位置互换,只闭合S、S2,R短路,R1、R2串联,电流表测电路中的电路,电压表测R2两端的电压,则a的示数与b的示数的比值为R2;

a、b均为电流表时,若将a与b的位置互换,只闭合S、S2,R、R2短路,电路为R1的简单电路,两电流表的示数相等,其比值为1,故D正确。

3.AC　[解析] 闭合所有开关,在滑片P移动过程中,电表a、b示数均有变化,电表c无示数,由图可知,a表与R2串联,则a表为电流表,否则滑片移动时a表示数不变;若b、c同为电压表,则b、c两表均测R3两端的电压,滑片移动时,电表b、c均有示数,不符合题意,故b表为电流表,测干路电流,c表为电压表,此时电压表c被短接而无示数,A正确。闭合S、S2时,R2与R3串联,电压表c测R3两端的电压,电流表a测电路中的电流,当滑片右移时,R2接入电路中的电阻变大,总电阻变大,根据欧姆定律可知,电路中电流变小,由U=IR知,R3两端的电压变小,即电表a的示数和电表c的示数均变小,B错误。设滑片右移前后电路中的电流分别为I、I',则电压表c示数的变化量:ΔU=U3'=IR3-I'R3=(I-I')R3=ΔIR3,ΔUΔI=R3,所以电压表c示数变化量与电流表a示数变化量之比不变,C正确。闭合全部开关,R1与R2并联,电流表a测R2支路的电流,电流表b测干路电流,因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,滑片移动时通过R1的电流I1不变,当滑片左移时,R2接入电路中的电阻变小,由欧姆定律可知,通过R2的电流I2变大,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,电流表a示数与电流表b示数之比IaIb=I2I1+I2=1I1I2+1,则其比值变大,D错误。

4.(1)左　没有　0.48

如图所示

(3)通过导体的电流与导体的电阻成反比

(4)40 Ω　1.5 A　1.5~3

[解析] 本题考查电流与电阻的关系。(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应位于阻值最大处,即最左端。电阻两端的电压为0.5 V,电路中的电流为0.1 A,由I=UR可知,R滑=U滑I=4.5V-0.5V0.1A=40 Ω,滑片位于阻值最大处,故选用的是“40 Ω　1.5 A”的滑动变阻器,电路没有问题;电流表使用的量程为0~0.6 A,分度值为0.02 A,示数为0.48 A。(3)分析数据可知,当电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比。(4)由题可知,当电路中的电流最大时,变阻器接入电路的电阻最小,定值电阻两端的电压最大,Umax=I大R小=0.6 A×5 Ω=3 V;当滑动变阻器接入电路的电阻最大,电路中电流最小时,定值电阻两端的电压最小,由串联电路的分压规律可知,Umin=U×R大R大+R滑=4.5 V×20Ω20Ω+40Ω=1.5 V,故定值电阻两端的电压范围为1.5~3 V。

5.(1)①如图所示

③U2R0U1-U2

④不能　电路中电阻大,电流小,小于电流表的分度值,不能准确读出电流表示数

(2)①I1R0I2-I1　②Rx断路

③改变电路中的电流

[解析] ③闭合S1,将S2拨到1时,电压表测Rx与R的总电压,即电源电压U1。闭合S1,将S2拨到2时,电阻箱调到R0,电压表测Rx两端的电压,所以Rx两端的电压为U2,根据串联电路总电压等于各串联导体的电压之和,R0两端的电压:U'=U1-U2,

因为串联电路中的电流处处相等,

所以,U1-U2R0=U2Rx;

所以,Rx=U2R0U1-U2。

④电源电压约5 V,电路电阻很大,根据欧姆定律得,电路电流很小,小于电流表的分度值,电流表指针偏转很小,所以不能准确读出电流值,不能准确测量电阻的阻值。

(2)①根据并联电路电流的特点知:Ix=I2-I1,

所以未知电阻两端的电压Ux=IxRx=(I2-I1)Rx,

又因为U0=I1R0,

根据并联电路电压的特点知:Ux=U0,

所以(I2-I1)Rx=I1R0,

解得Rx=I1R0I2-I1。

②移动滑片,A1与A2示数相等,Rx支路的电流为0,即Rx断路。

③闭合开关前,滑片处于最大阻值处,滑动变阻器在电路中起保护作用;实验过程中,移动滑片可以改变通过Rx的电流,能得到多组电压和电流值,完成多次测量,从而求平均值减小误差。

6.(1)由滑动变阻器R1的规格为“10 Ω　1 A”、滑片P置于距左端三分之一处时灯泡正常发光、电流表指针满偏可知,此时电路中的电流I=0.6 A,电源电压:U=UL+U滑=UL+I×13R滑=10 V+0.6 A×13×10 Ω=12 V。

(2)①当电压表V2并联在R2两端时,由V1、V2指针偏转的角度相同,且V2示数大于V1的示数可知U2=5U1,则U2=56U=56×12 V=10 V,U1=U-U2=12 V-10 V=2 V。

即电压表指针偏转两大格,所以电流表指针只能偏转一大格,电流可能为I1=0.2 A,或I2=1 A(舍去),则R2=U2I1=10V0.2A=50 Ω。

②当电压表V2并联在R1、R2两端时,由V1、V2指针偏转的角度相同,且V2示数大于V1的示数可知U2'=5U1',则U2'=U=12 V,U1'=15U=15×12 V=2.4 V,即电压表指针偏转24小格,所以电流表指针只能偏转12小格,

电流可能为I3=0.24 A,或I4=1.2 A(舍去),

则R2'=U2'-U1'I3=12V-2.4V0.24A=40 Ω。

故R2可能的阻值是50 Ω和40 Ω。

7.(1)由电路图可知,闭合全部开关,R2短路,R和R1并联,电流表A1测通过R1的电流,I1=1 A,电压表测电源电压,

由欧姆定律得,电源电压:

U=I1R1=1 A×10 Ω=10 V。

(2)将A3接入电路,开关全部闭合,由题意知,有两种连接方法:

①当A3串联在干路中时,由于I1=1 A,则A3选用0~3 A的量程,

由题意知,干路中的电流:

I=23×3 A=2 A,

通过滑动变阻器的电流:

I滑1=I-I1=2 A-1 A=1 A,

此时滑动变阻器接入电路的阻值:

R滑1=UI滑1=10V1A=10 Ω。

②当A3与R串联时,A3可选用0~3 A量程和0~0.6 A量程。

若A3选用0~3 A量程,则有I滑2=2 A,

此时滑动变阻器接入电路的阻值:

R滑2=UI滑2=10V2A=5 Ω;

若A3选用0~0.6 A量程,则有I滑3=0.4 A,

此时滑动变阻器接入电路的阻值:

R滑3=UI滑3=10V0.4A=25 Ω。

所以,变阻器接入电路的阻值可能为10 Ω、5 Ω、25 Ω。

(3)只闭合开关S时,R和R2串联,电压表测R两端的电压,电流表A2测电路中的电流,由题意知,电路中的电流最大,即I最大=2.5 A,电压表示数最大,即U'=15 V时,新电源电压最大,此时R2两端的电压:U2=I最大R2=2.5 A×5 Ω=12.5 V,

则新电源电压的最大值:

U最大=U'+U2=15 V+12.5 V=27.5 V。

8.BCD　[解析] 由电路图知,滑动变阻器与电阻R2并联后,再与电阻R1串联,电流表测的是干路电流,电压表测滑动变阻器和电阻R2两端的电压;当滑片从b端向中点滑动时,并联的总电阻减小,整个电路的电阻减小。

由欧姆定律I=UR知,整个电路中的电流将增大,即电流表的示数变大,故A错误。

由串联电路的分压规律知,电压表的示数减小,电阻R1分得的电压增大,故B正确。

R1的电流变化量,即为干路电流变化量,等于R2电流的减小量与滑动变阻器电流的增加量之和,故C正确。

电压表示数变化量与电流表示数变化量之比为ΔUΔI=R1,因电阻R1的阻值不变,即电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值不变,故D正确。

9.4　1∶1

10.(1)如图所示

(2)右　断路

(3)0.2

(4)20　1.5

(5)先后将20 Ω、10 Ω和5 Ω的定值电阻接入电路,变阻器的滑片从阻值最大处向阻值较小处滑动,控制定值电阻两端的电压不变

11.(1)滑动变阻器

(2)4.5　(3)10.6

(4)不能,由实验序号1中数据可得,R滑=U滑I滑=2.6V0.18A=14.4 Ω>10 Ω,因此,所用滑动变阻器的规格不能为“10 Ω　2 A”。

[解析] (1)待测电阻与滑动变阻器串联,电流表测电路中电流,当电流变大时,根据U=IR可知,待测电阻两端的电压变大,由串联电路分压规律可知,滑动变阻器接入电路的电阻变小,根据表一中数据可知电压表并联在滑动变阻器两端了。

(2)由实验序号2可知滑动变阻器两端电压为2.3 V,由实验序号3可知此时待测电阻两端电压为2.2 V。

则电源电压约为U=U2+U3=2.3 V+2.2 V=4.5 V。

(3)电源电压为4.5 V,滑动变阻器两端电压为2.6 V,因此待测电阻两端电压为

U测=U-U滑=4.5 V-2.6 V=1.9 V;

待测电阻的阻值为R测=U测I测=1.9V0.18A=10.6 Ω。

(4)由实验序号1中数据可得R滑=U滑I滑=2.6V0.18A=14.4 Ω>10 Ω,因此,所用滑动变阻器的规格不能为“10 Ω　2 A”。

12.(1)如图所示

(2)断开

(3)Rx断路

(4)2　10

(5)如图所示

[解析] (2)为了保护电路,在连接电路时开关必须断开。

(3)若电流表示数为0,说明电路可能断路;电压表有示数,说明电压表与电源连通,则与电压表并联的支路以外的电路是完好的,所以Rx断路。

(4)由图丙可知,电压表量程为0~3 V,其分度值为0.1 V,示数为2 V,则待测电阻:Rx=UI=2V0.2A=10 Ω。

(5)只有电压表时,要想测电阻,需要用电压表和定值电阻来代替电流表,实验中通过单刀双掷开关使电压表的测量范围不同,闭合开关S,将S1拨到触点2,移动滑片,读出电压表的示数U1,再将开关S1拨到触点1,保持滑片的位置不动,读出电压表的示数U,则定值电阻Rx两端的电压为U-U1,根据电路的电流相等列等式,可测出Rx的阻值。

13.(1)根据欧姆定律知,电流表的示数为

I=UR1=12V10Ω=1.2 A。

(2)当R1与R2串联时,I串=0.2 A,则总电阻

R串=UI串=12V0.2A=60 Ω;

此时R2的电阻:

R2=R串-R1=60 Ω-10 Ω=50 Ω。

当R1与R2并联时,I并=2.5 A,则有

I1=UR1=12V10Ω=1.2 A;

此时通过R2的电流:

I2=I并-I1=2.5 A-1.2 A=1.3 A。

由串联和并联时求出的R2和I2可知,所用R2的规格为“50 Ω　1.5 A”。

14.(1)根据电路图可知,电压表测量R1两端的电压,又因为R1=10 Ω,所以通过电阻R1的电流:I1=U1R1=5V10Ω=0.5 A。

(2)电源电压和电压表示数的比值最大为3时,因电源电压为12 V,此时电压表示数最小,则12VUV=3,故UV=4 V;

滑动变阻器R2上标有“1 A”字样,表示变阻器允许通过的最大电流为1 A,即电路的最大电流为1 A,由欧姆定律可得,此时电压表示数最大:

UV'=IR1=1 A×10 Ω=10 V,

则电压表示数的最大值和最小值的差值为

ΔU1=UV'-UV=10 V-4 V=6 V。