| 初中物理 | 考点精讲（中考一轮复习：简单机械） |
| --- | --- |

考点1：杠杆

1. 定义：在力的作用下绕着固定点转动的硬棒叫杠杆。

【说明】

①“硬棒”不一定是棒，泛指有一定长度的，在外力作用下不变形的物体。

②杠杆可直可曲，形状任意。

③有些情况下，可将杠杆实际转一下，来帮助确定支点。如：钓鱼竿、铁锹。

2. 五要素——组成杠杆的示意图。

①支点：杠杆绕着转动的点，用字母O表示。

②动力：使杠杆转动的力，用字母F1表示。

③阻力：阻碍杠杆转动的力，用字母F2表示。

【说明】动力、阻力都是杠杆受的力，所以作用点都在杠杆上。

④动力臂：从支点到动力作用线的距离，用字母l1表示。

⑤阻力臂：从支点到阻力作用线的距离，用字母l2表示。

【画力臂的方法】

①确定杠杆支点的方法是根据平时的体验，判断杠杆绕着哪点转动，则这一点就是支点。

②力的作用线是沿力的方向所画的直线。在画力臂时，如果力的作用线太短，可用虚线将力的作用线延长。

③力臂不是支点到力的作用点的距离。

④力臂用实线表示，力的作用线用虚线表示。力臂部分要用大括号标出来。

【注意】

①当动力、阻力在支点两侧时，它们的方向大致相同；

②当动力、阻力在支点一侧时，它们的方向大致相反。

3. 重点探究：杠杆的平衡条件

（1）杠杆的平衡：当杠杆在动力和阻力作用下静止或绕支点匀速转动时，我们就说杠杆平衡了。

（2）实验设计

①调节杠杆两端的螺母（和天平的调节方法相同），使杠杆在不挂钩码时，保持水平并静止，达到平衡状态。

②给杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆保持水平并静止。记下动力、阻力，测量动力臂和阻力臂。

③改变力和力臂的数值，再做两次实验，将数据记录在表格中。

④根据表格中的数据进行分析，例如可以对它们进行加、减、乘、除等运算，找出它们之间的关系。

【注意】

实验前调节杠杆两端的螺母，使杠杆在水平位置平衡，目的是：可以方便的从杠杆上量出力臂。

（3）实验结论

杠杆的平衡条件是：动力×动力臂＝阻力×阻力臂。

（4）注意事项

①多次实验的原因：只做一次实验，获得的结论具有偶然性，不能反映普遍规律。

②不同物理量之间不能进行加、减运算。

4. 杠杆的平衡条件：

（1）应用

计算力或力臂的大小、判断杠杆是否平衡、确定杠杆的种类、画出最小力臂等。

（2）根据杠杆平衡条件判断杠杆平衡的方法

①计算动力与动力臂的乘积、计算阻力与阻力臂的乘积；

②比较两个乘积的大小，若相等则杠杆平衡；若不相等，则杠杆不平衡，杠杆将向乘积较大的一方偏转。

（3）利用杠杆平衡条件判断力的大小变化的方法

①找出杠杆的支点和作用在杠杆上的力及力臂；

②依据题意，确定力和力臂中哪些量的大小不变，哪些量的大小变化；

③应用F1l1 =F2l2判断出力或力臂的变化。

（4）解决杠杆平衡时动力最小问题

此类问题中“阻力×阻力臂”为一定值，要使动力最小，必须使动力臂最大。

①如果动力作用点已给出，那么支点到动力作用点的连线是最长力臂。

②如果动力作用点没有确定，则选择杠杆上离支点最远的点为动力作用点，以支点与动力作用点的连线所作力臂是最长的力臂。

5. 杠杆的分类

| 名称 | 结构特征 | 特点 | 应用举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省力杠杆 | 动力臂大于阻力臂 | 省力、费距离 | 撬棒、铡刀、动滑轮、轮轴、羊角锤、钢丝钳、手推车、花枝剪刀 |
| 费力杠杆 | 动力臂小于阻力臂 | 费力、省距离 | 缝纫机踏板、起重臂 人的前臂、理发剪刀、钓鱼竿 |
| 等臂杠杆 | 动力臂等于阻力臂 | 不省力、不费力 | 天平、定滑轮 |

【说明】

应根据实际情况来选择杠杆，当需要较大的力才能解决问题时，应选择省力杠杆，当为了使用方便，省距离时，应选费力杠杆。

考点2：滑轮

1. 定义

周边有槽，中心有一转动轴的轮子叫滑轮，如上图所示。因为滑轮可以连续旋转，因此可看做是能够连续旋转的杠杆，仍可以用杠杆的平衡条件来分析。根据使用情况不同，滑轮可分为定滑轮和动滑轮。

2. 定滑轮

①定义：中间的轴固定不动的滑轮。

②实质：等臂杠杆。

图中O可看做支点，其动力臂l1=r ，阻力臂l2=r，根据杠杆平衡条件：，即，得出F1=F2，当重物竖直匀速向上时，F2=G，则F1=G。

③特点：使用定滑轮不能省力但是能改变力的方向。

所谓“改变力的方向”是指我们施加某一方向的力能得到一个与该力方向不同的力。

④对于理想的定滑轮（不计轮轴间摩擦），有F=G。

⑤绳子自由端移动距离sF=重物移动的距离sG。

⑥绳子自由端移动速度vF =重物移动速度vG。

3. 动滑轮

①定义：和重物一起移动的滑轮。（可上下移动，也可左右移动）。

②实质：动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆。

图中O可看做支点，其动力臂l1=2r，阻力臂l2=r，根据杠杆平衡条件：F1l1 =F2l2，即F12r=F2r，得出2F1=F2，当重物竖直匀速向上时，F2=G，则F1=G。

③特点：使用动滑轮能省一半的力，但不能改变力的方向。

④对于理想的动滑轮（不计轴间摩擦和动滑轮重力），有F=G。

若只忽略轮轴间的摩擦，则拉力F=（G物+G动）

⑤绳子自由端移动距离等于2倍的重物移动距离：sF=2sG。

⑥绳子自由端移动速度等于2倍的重物移动速度：vF=2vG。

4. 滑轮组

①定义：定滑轮、动滑轮组合成滑轮组。

②特点：使用滑轮组既能省力又能改变力的方向。

③对于理想的滑轮组（不计轮轴间的摩擦和动滑轮的重力），有拉力。

若只忽略轮轴间的摩擦，则拉力F=（G物+G动）。

④绳子自由端移动距离等于n倍的重物移动距离：sF= nsG

⑤绳子自由端移动速度等于n倍的重物移动速度：vF= nvG

⑥组装滑轮组的方法

a. 根据公式求出绳子的股数。

b. 确定动、定滑轮个数：一个动滑轮应配置一个定滑轮，当动滑轮上为偶数段绳子时，可减少一个定滑轮，但若要求改变力的作用方向时，则应再增加一个定滑轮。

c. 在确定动、定滑轮个数后，绳子的连接应遵循“奇拴动、偶拴定”的规则，由内向外缠绕滑轮。